Huancavelica, 07 de agosto del 2026

# INFORME Nº  042 -2026/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-DESA-DSIAYZ-ERJA

| A | : | Ing. Elizabeth S. POZO GERARDINI (e)Supervisora I de la Direccion de Saneamiento, Inocuidad Alimentaria y Zoonosis |
| --- | --- | --- |
| ASUNTO | : | Resultados de monitoreo de parámetros físicos, químicos e inorgánicos en Sistema de agua de Cotay, centro poblado Cotay, distrito de Cosme, provincia Churcampa, departamento de Huancavelica. |
| REFERENCIA | : | INFORMES DE ENSAYO N° IE-26-30124/IE-26-30125/ IE26-30126, de Laboratorio Analytical Laboratory E.I.R.L. |

Por intermedio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento lo siguiente:

- ANTECEDENTES

  - Con fecha 08/05/2026, se realizó la toma de muestras de agua para análisis de parámetros físicos, químicos e inorgánicos, en sistema de agua de Cotay, en los puntos de muestreo: Captación manantiales Tomaspuquio y Sillani, centro poblado Cotay, en distrito de Cosme, provincia  de Churcampa.

  - Con fecha 19 /06/2026, el Laboratorio Analytical Laboratory ALAB, emite el informe de ensayo.

- BASE LEGAL

  - Ley N° 26842, Ley General de Salud.

  - Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

  - Ley N° 29712, Ley que modifica artículos 105, 106 y 122 de la Ley N° 26842 - Ley General de Salud.

  - Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

  - Decreto Supremo N° 031-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano.

  - Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y sus modificatorias.

  - Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y sus modificatorias.

- DE LAS COMPETENCIAS

  - El Ministerio de Salud - MINSA, a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA, es responsable en el aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización en materia de salud ambiental la cual comprende: i) calidad de agua para consumo humano, características sanitarias de los Sistemas de abastecimiento y fuentes de agua para consumo humano, agua de uso poblacional y recreacional; (artículo 78.- del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud - MINSA aprobado por D.S. N° 008-2017-SA).

  - La Dirección Regional de Salud - DIRESA realiza la vigilancia y fiscalización sanitaria en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano y el agua para consumo humano, en su jurisdicción y de ser el caso aplica las sanciones que correspondan; así como, declara la emergencia sanitaria el sistema de abastecimiento del agua para consumo humano cuando se requiera prevenir y controlar todo riesgo a la salud (artículo 9° del Decreto Supremo N° 031-2010-SA).

  - El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, conforme establece el artículo 5° del Reglamento de Organización y Funciones del MVCS, aprobado por D. S. N° 010-2014-VIVIENDA, asigna recursos y transfiere a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento y eventualmente a los gobiernos regionales y locales a fin de que ejecuten proyectos de inversión en saneamiento, conforme a la normatividad de la materia.

  - Las Municipalidades provinciales y distritales están encargadas de “Administrar y reglamentar directa o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio”. (Inciso 2.1 e inciso 4.1, Art. 80° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972).

  - El Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, aprobado por D.S. N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    031-2010-SA establece en su artículo 50°, las obligaciones del proveedor de agua para consumo humano, siendo estas las siguientes:

- Suministrar agua para consumo humano cumpliendo con los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos establecidos en el presente Reglamento;

- Controlar la calidad del agua que suministra para el consumo humano de acuerdo a lo normado en el presente Reglamento: (…)

- INTERPRETACION DE RESULTADOS

  - PUNTO DE MONITOREO

Se ha realizado el monitoreo de agua en el sistema de agua de 0905110031, centro poblado COTAY, distrito de COSME, provincia de CHURCAMPA, con la finalidad de evaluar la calidad del agua, la ubicación de los puntos de muestreo se indica en el cuadro N° 01.

Cuadro N° 01.

Ubicación de fuente de captación TOMASPUQUIO y SILLANI del sistema de agua de Cotay, provincia de Churcampa

| Ubicación de Puntos de Muestreo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Código | Provincia | Distrito | Localidad | Punto de Muestreo | Este | Norte | Fecha de Muestreo |
| 1 | M-8 | CHURCAMPA | COSME | COTAY | TOMASPUQUIO | 543567 | 860840 | 08-05-2026 |
| 8 | M-9 | CHURCAMPA | COSME | COTAY | SILLANI | 540388 | 8606005 | 08-05-2026 |

  - PARÁMETROS ANALIZADOS

    - PARAMETROS DE CAMPO

### Turbiedad, pH, Conductividad, T° Cloro libre residual

    - PARAMETROS ANALIZADOS EN LABORATORIO

Color, Solidos Totales, Hierro, Manganeso, Aluminio, Cobre, Zinc, Sodio, Dureza Total, Cloruros, Sulfatos, Antimonio, Arsénico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Molibdeno, Uranio, Nitratos, Nitritos, Cianuro, Fluoruro.

  - RESULTADOS DE MONITOREO EN SISTEMA DE AGUA COTAY, DISTRITO COSME, PROVINCIA DE CHURCAMPA

CUADRO N° 02

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE MUESTRA DE AGUA DE CAPTACIÓN TOMASPUQUIO, LOCALIDAD COTAY, DISTRITO DE COSME, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

| LOCALIDAD | DISTRITO | PROVINCIA | COORDENADAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ESTE | NORTE |
| COTAY | COSME | CHURCAMPA | 543567 | 860840 |

| CODIGO DE CAMPO | FECHA DE MUESTREO | INFORME DE ENSAYO Nº | PUNTO DE MUESTREO | TIPO FUENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-8 | 08/05/2026 | IE-26-30124/IE-26-30125/ IE26-30126 | Captación TOMASPUQUIO | subterraneo |

| MUESTRA PARAMETROS | Unidad de Medida | RESULTADO DE MUESTRA | D.S. N° 004-2017-CAT1: SUB CAT-A1 | EVALUACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARÁMETROS ORGANOLEPTICOS |  |  |  |  |
| Turbiedad | (UNT) | 0.4400 | 5 | CUMPLE |
| Temperatura | °C | 10.0000 | - | - |
| pH (valor de pH) | Unidad de pH | 12.97 | 6.5 a 8.5 | CUMPLE |
| Conductividad | (µmho/cm) | 163.0000 | 1500 | CUMPLE |
| Color | UCV Pt/Co | <5.0 | 15 | CUMPLE |
| Solidos Totales | (mg/L) | 50.0000 | 1000 | CUMPLE |
| Hierro | (mg/L) | 0.0030 | 0.3 | CUMPLE |
| Manganeso | (mg/L) | 0.0002 | 0.4 | CUMPLE |
| Aluminio | (mg/L) | 0.0220 | 0.9 | CUMPLE |
| Cobre | (mg/L) | 0.0053 | 2 | CUMPLE |
| Zinc | (mg/L) | 0.0045 | 3 | CUMPLE |
| Sodio | (mg/L) | 0.0010 | -.- | -.- |
| Dureza Total | (mg/L) | 27.9100 | 500 | CUMPLE |
| Cloruros | (mg/L) | <1.0000 | 250 | CUMPLE |
| Sulfatos | (mg/L) | 3.3700 | 250 | CUMPLE |
| 2. PARÁMETRO QUÍMICOS INORGÁNICOS |  |  |  |  |
| Antimonio | (mg/L) | <0.0020 | 0.02 | CUMPLE |
| Arsénico | (mg/L) | 0.0013 | 0.01 | CUMPLE |
| Bario | (mg/L) | 0.0040 | 0.7 | CUMPLE |
| Boro | (mg/L) | 0.0083 | 2.4 | CUMPLE |
| Cadmio | (mg/L) | 0.0008 | 0.003 | CUMPLE |
| Cromo | (mg/L) | 0.0007 | 0.05 | CUMPLE |
| Mercurio | (mg/L) | <0.0001 | 0.001 | CUMPLE |
| Níquel | (mg/L) | 0.0005 | 0.07 | CUMPLE |
| Plomo | (mg/L) | <0.0010 | 0.01 | CUMPLE |
| Selenio | (mg/L) | <0.0020 | 0.04 | CUMPLE |
| Molibdeno | (mg/L) | 0.0001 | 0.07 | CUMPLE |
| Uranio | (mg/L) | <0.0003 | 0.02 | CUMPLE |
| Nitratos | (mg/L) | 1.5200 | 50.00 | CUMPLE |
| Nitritos | (mg/L) | <0.0500 | 3.00 | CUMPLE |
| Cianuro | (mg/L) | < 0.0010 | 0.07 | CUMPLE |
| Fluoruro | (mg/L) | 0.2000 | 1.5 | CUMPLE |

D.S.Nº004-217-MINAM (ECAS AGUA) Categoría 1: POBLACION Y RECREACIONAL SUBCATEGORIA A1: ”Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección”

(**) No aplica para esta subcategoría

CUADRO N° 03

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE MUESTRA DE AGUA DE CAPTACIÓN SILLANI, LOCALIDAD COTAY, DISTRITO DE COSME, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

| LOCALIDAD | DISTRITO | PROVINCIA | COORDENADAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ESTE | NORTE |
| COTAY | COSME | CHURCAMPA | 540388 | 8606005 |

| CODIGO DE CAMPO | FECHA DE MUESTREO | INFORME DE ENSAYO Nº | PUNTO DE MUESTREO | TIPO FUENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-9 | 08/05/2026 | IE-26-30124/IE-26-30125/ IE26-30126 | Captación SILLANI | subterraneo |

| MUESTRA PARAMETROS | Unidad de Medida | RESULTADO DE MUESTRA | D.S. N° 004-2017-CAT1: SUB CAT-A1 | EVALUACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARÁMETROS ORGANOLEPTICOS |  |  |  |  |
| Turbiedad | (UNT) | 0.0800 | 5 | CUMPLE |
| Temperatura | °C | 12.6000 | - | - |
| pH (valor de pH) | Unidad de pH | 12.28 | 6.5 a 8.5 | CUMPLE |
| Conductividad | (µmho/cm) | 151.0000 | 1500 | CUMPLE |
| Color | UCV Pt/Co | <5.0 | 15 | CUMPLE |
| Solidos Totales | (mg/L) | 114.0000 | 1000 | CUMPLE |
| Hierro | (mg/L) | 0.0020 | 0.3 | CUMPLE |
| Manganeso | (mg/L) | 0.0001 | 0.4 | CUMPLE |
| Aluminio | (mg/L) | 0.0160 | 0.9 | CUMPLE |
| Cobre | (mg/L) | 0.0113 | 2 | CUMPLE |
| Zinc | (mg/L) | 0.0101 | 3 | CUMPLE |
| Sodio | (mg/L) | 922 | -.- | -.- |
| Dureza Total | (mg/L) | 50.8300 | 500 | CUMPLE |
| Cloruros | (mg/L) | <1.0000 | 250 | CUMPLE |
| Sulfatos | (mg/L) | 7.4200 | 250 | CUMPLE |
| 2. PARÁMETRO QUÍMICOS INORGÁNICOS |  |  |  |  |
| Antimonio | (mg/L) | <0.0020 | 0.02 | CUMPLE |
| Arsénico | (mg/L) | 0.0010 | 0.01 | CUMPLE |
| Bario | (mg/L) | 0.0016 | 0.7 | CUMPLE |
| Boro | (mg/L) | 0.0072 | 2.4 | CUMPLE |
| Cadmio | (mg/L) | 0.0018 | 0.003 | CUMPLE |
| Cromo | (mg/L) | 0.0007 | 0.05 | CUMPLE |
| Mercurio | (mg/L) | <0.0001 | 0.001 | CUMPLE |
| Níquel | (mg/L) | 0.0009 | 0.07 | CUMPLE |
| Plomo | (mg/L) | <0.0010 | 0.01 | CUMPLE |
| Selenio | (mg/L) | 0.0020 | 0.04 | CUMPLE |
| Molibdeno | (mg/L) | 0.0010 | 0.07 | CUMPLE |
| Uranio | (mg/L) | <0.0003 | 0.02 | CUMPLE |
| Nitratos | (mg/L) | 1.2600 | 50.00 | CUMPLE |
| Nitritos | (mg/L) | <0.0500 | 3.00 | CUMPLE |
| Cianuro | (mg/L) | < 0.0010 | 0.07 | CUMPLE |
| Fluoruro | (mg/L) | <0.2000 | 1.5 | CUMPLE |

D.S.Nº004-217-MINAM (ECAS AGUA) Categoría 1: POBLACION Y RECREACIONAL SUBCATEGORIA A1: ”Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección”

(**) No aplica para esta subcategoría

    - INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL SISTEMA DE AGUA DE COTAY, DISTRITO DE COSME, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

- Según lo establecido en el D.S. N°004-2017-MINAM (ECA - AGUA) Categoría 1: POBLACION Y RECREACIONAL SUBCATEGORIA A: “Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, Sub categoría A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional”, la muestra de agua, Captaciones: TOMASPUQUIO, CUMPLEN con la calidad de agua, para los parámetros de campo, físicos, químicos e Inorgánicos, indicados en el Cuadro Nº 2, solo el parámetro PH supera el LMP.

- Según lo establecido en el D.S. N°004-2017-MINAM (ECA - AGUA) Categoría 1: POBLACION Y RECREACIONAL SUBCATEGORIA A: “Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, Sub categoría A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional”, la muestra de agua, Captación SILLANI, CUMPLEN con la calidad de agua, para los parámetros de campo, físicos, químicos e Inorgánicos, indicados en el Cuadro Nº  3, solo el parámetro PH supera el LMP.

- CONCLUSIÓN

- Las muestras de agua tomada en las captaciones  Tomaspuquio y Sillani del sistema de abastecimiento de agua de Cotay Ubigeo  centro poblado N° 0905110031, centro poblado COTAY, distrito de COSME, provincia CHURCAMPA, CUMPLEN con el límite máximo permisible, establecido en la norma D.S. N°004-2017-MINAM (ECA - AGUA) Sub categoría A1. solo el parámetro PH supera el LMP.

- RECOMENDACIONES

  - A LA DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL Y DSIAYZ

A través de la Dirección de Saneamiento, Inocuidad Alimentaria y Zoonosis, remitir el presente informe a la Municipalidad distrital de Cosme, provincia de Churcampa.

  - A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME

La Municipalidad a través del ATM, garantizar la Cloración del agua en los niveles aceptables de mayor o igual de 0.5 mg/L, en la última vivienda y cumpliendo la calidad del agua para consumo humano de los parámetros físicos, químicos e inorgánicos, Administración, Operación y Mantenimiento del sistema de agua y saneamiento.

  - A LA RED INTEGRADA DE SALUD DE CHURCAMPA

l equipo técnico de Salud ambiental, del Programa de Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano continuar con la vigilancia sanitaria del sistema de agua Cotay

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y evaluación del documento en giro.

Adjunto copia de resultados de informes de ensayo.

Atentamente.

CC. Archivo

PVICA/fat

| REG. DOC. |  |
| --- | --- |
| REG. EXP. | 02995879 |